## Extreme Longest-Range Modes

(SF12, very slow, extreme range)

| SF | BW (kHz) | CR | Approx Data Rate (bps) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 125 | 4/8 | 146 bps | Max range, weakest data rate |
| 12 | 125 | 4/7 | 168 bps |  |
| 12 | 125 | 4/6 | 195 bps |  |
| 12 | 125 | 4/5 | 219 bps | Most common |
| 12 | 250 | 4/5 | 438 bps |  |
| 12 | 500 | 4/5 | 878 bps |  |

## Very Long Range Modes

(SF11)

| SF | BW | CR | Data Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 125 | 4/5 | 391 bps |
| 11 | 250 | 4/5 | 782 bps |
| 11 | 500 | 4/5 | 1563 bps |

Long Range, Still Slowish

(SF10)

| SF | BW | CR | Data Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 125 | 4/5 | 877 bps |
| 10 | 250 | 4/5 | 1754 bps |
| 10 | 500 | 4/5 | 3509 bps |

## Medium Range, Practical

(SF9)

| SF | BW | CR | Data Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 125 | 4/5 | 1953 bps |
| 9 | 250 | 4/5 | 3906 bps |
| 9 | 500 | 4/5 | 7812 bps |

## Short–Medium Range, Fast Enough for Telemetry

(SF8)

| SF | BW | CR | Data Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 125 | 4/5 | 3906 bps |
| 8 | 250 | 4/5 | 7812 bps |
| 8 | 500 | 4/5 | 15,625 bps |

## Short Range, High Speed LoRa

(SF7)

| SF | BW | CR | Data Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 125 | 4/5 | 6836 bps |
| 7 | 250 | 4/5 | 13,671 bps |
| 7 | 500 | 4/5 | 27,343 bps |

(All) — Lowest → Highest

| Rank | SF | BW | CR | Approx Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 125 | 4/8 | 146 bps |
| 2 | 12 | 125 | 4/5 | 219 bps |
| 3 | 11 | 125 | 4/5 | 391 bps |
| 4 | 12 | 250 | 4/5 | 438 bps |
| 5 | 11 | 250 | 4/5 | 782 bps |
| 6 | 12 | 500 | 4/5 | 878 bps |
| 7 | 10 | 125 | 4/5 | 877 bps |
| 8 | 10 | 250 | 4/5 | 1754 bps |
| 9 | 9 | 125 | 4/5 | 1953 bps |
| 10 | 10 | 500 | 4/5 | 3509 bps |
| 11 | 9 | 250 | 4/5 | 3906 bps |
| 12 | 8 | 125 | 4/5 | 3906 bps |
| 13 | 9 | 500 | 4/5 | 7812 bps |
| 14 | 8 | 250 | 4/5 | 7812 bps |
| 15 | 7 | 125 | 4/5 | 6836 bps |
| 16 | 8 | 500 | 4/5 | 15,625 bps |
| 17 | 7 | 250 | 4/5 | 13,671 bps |
| 18 | 7 | 500 | 4/5 | 27,343 bps |